給水装置工事検査点検項目表

| 申 請 者 氏 名 |  | 設 置 場 所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受 付 番 号 |  | 検 査 日 | １回目 年 月 日（ ） |
| 使 用 者 番 号 |  |  | ２回目 年 月 日（ ） |
| 主 任 技 術 者 氏 名 |  | 指 定 工 事 業 者 名 |  |

| 検 査 種 別 及 び 検 査 項 目 |  | 検 査 の 内 容 | 主 任 技 術 者 確 認 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | １回目 | ２回目 |
| 屋 外 の 検 査 | １．分岐部オフセット | ・正確に測定されているか？ | □ | □ |
|  | ２．水道メ―タ― メ―タ―用止水栓 | ・メ―タ―は、逆付け、片より がなく水平に取付けている？ | □ | □ |
|  |  | ・検針、メ―タ―取替に支障がな い？ | □ | □ |
|  |  | ・止水栓の操作に支障がない？ | □ | □ |
|  |  | ・止水栓は、逆付け及び傾きがな い？ | □ | □ |
|  | ３．埋設深さ | ・所定の深さが確保されている？ | □ | □ |
|  | ４．管延長 | ・竣工図面と整合している？ | □ | □ |
|  | ５．鉄蓋・ます類 | ・傾きがなく、設置基準に適合し ている？ | □ | □ |
|  | ６．止水栓 | ・スピンドルの位置がボックスの 中心にある？ | □ | □ |
|  | ７．許可条件 | ・条件通り守られている？ | □ | □ |
| 配 管 | １．配 管 | ・延長、給水用具等の位置が竣工 図面と整合している？ | □ | □ |
|  |  | ・配水管の水圧に影響を及ぼすお それのあるポンプに直接連結さ れていない？ | □ | □ |
|  |  | ・配管の口径、経路、構造等が適 切？ | □ | □ |
|  |  | ・水の汚染、破壊、侵食等、凍結 等を防止するため適切な措置が されている？ | □ | □ |
|  |  | ・クロスコネクションはない？ | □ | □ |

| 配 管 | １．配 管 | ・逆流防止の為の給水用具の設置 吐水口空間の確保等ある？ | □ | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ・給水管が適切に固定されている | □ | □ |
|  | ２．接 合 | ・適切な接合であるか？ | □ | □ |
|  | ３．管 種 | ・性能基準適合品を使用している | □ | □ |
| 給 水 用 具 | １．給水用具 | ・性能基準適合品である？ | □ | □ |
|  |  | ・給水能力に応じた製品を使用し ている？ | □ | □ |
|  | ２．接 続 | ・適切な接合であるか？ | □ | □ |
| 受 水 槽 |  | ・吐水口と越流面等との位置関係 は？ | □ | □ |
|  |  | ・波浪防止及び警報装置が施され ている？ | □ | □ |
|  |  | ・緊急連絡先の標示が施されてい る？ | □ | □ |
|  |  | ・水槽内の水が滞流している？ | □ | □ |
| 機 能 検 査 |  | ・通水した後、各給水用具からそ れぞれ放流し、メ―タ―経由の 確認及び給水用具の吐水量、動 作状態等確認した？ | □ | □ |
| 耐 圧 試 験 |  | ・一定の水圧（１．７５ＭＰａ） で１分間以上その状態を保ち漏 水及び抜け等の無いことを確認 した？ | □ | □ |
| 水 質 の 確 認 |  | ・臭気、味、色、濁りに異常がな い？ | □ | □ |
| 水道法施行規則第３６条の６のトにより、水道法第２５条の４第３項第三号の確認の 方法及びその結果を上記の通り報告します。 給水装置工事主任技術者 氏名 資格番号 |  |  |  |  |

誓 約 書 島本町長様 申込者 住所 氏名 私は、このたび竣工した給水装置工事の物件につきましては島本町水道事業の給水等 に関する条例、その他に関する例規を遵守することを誓約します。